### Εργασία

Για την περιοχή του Τυμπακίου Κρήτης δίνονται παρατηρήσεις βροχής, θερμοκρασίας και εξάτμισης pan για την περίοδο 9/1977 ως 8/1996. Στην περιοχή θεωρούμε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας έκτασης ενός στρέμματος, πυκνότητα φύτευσης 2 φυτά ανά m2 και ανάγκες άρδευσης 60 L/φυτο/μήνα. Η καλλιεργητική περίοδος είναι Οκτώβριος με Μάρτιο. Στο οικόπεδο του θερμοκηπίου υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια 100 m2 η οποία μπορεί να διατεθεί για την κατασκευή ανοιχτής δεξαμενής όμβριων υδάτων. Ζητείται η απάντηση των παρακάτω ερωτήματα σε υπολογιστικό φύλλο excel και η σύνταξη της αντίστοιχης αναφοράς.

1. Υπολογίστε τον όγκο βροχόπτωσης που δέχεται μηνιαία η επιφάνεια (στέγη) του θερμοκηπίου.

2. Υπολογίστε τον όγκο ύδατος που δύναται να εξατμιστεί μηνιαία από την ελεύθερη επιφάνεια δεξαμενής (θεωρώντας ότι μπορεί να καλύψει πλήρως την ελεύθερη επιφάνεια του οικοπέδου).

3. Υπολογίστε τις μηνιαίες αρδευτικές ανάγκες του θερμοκηπίου.

4. Υπολογίστε το ύψος της δεξαμενής που απαιτείται να κατασκευαστεί (θεωρώντας ότι μπορεί να καλύψει πλήρως την ελεύθερη επιφάνεια του οικοπέδου) για να καλύψει χωρίς καμία αστοχία το 30% των αρδευτικών αναγκών του θερμοκηπίου.

5. Αν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δεξαμενής είναι 3 m, ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό των απαιτήσεων άρδευσης που μπορεί να επιτευχθεί;

6. Αν δεν υπάρχει όριο ύψους, ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των απαιτήσεων που μπορεί να επιτευχθεί;

7. Υπολογίστε ξανά το ύψος της δεξαμενής που απαιτείται για κάλυψη του 30% των αρδευτικών αναγκών, αν θεωρηθεί ότι πάνω από αυτήν εγκαθίσταται κατάλληλη υπερκατασκευή που ελαττώνει την εξάτμιση κατά 50%. Ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό των αναγκών που μπορεί να καλυφθεί με μέγιστο ύψος 3 m;