Θέματα Οργάνωσης Υπολογιστών (Προφορική Εξέταση)

- Ερώτηση: Για να αποθηκεύσουμε 5 ακεραίους αριθμούς σε έναν πίνακα, στον MIPS, ποσά bytes πρέπει να δεσμεύσουμε?

Aπ: 5*4=20 bytes

- Ερώτηση: Πότε έχουμε HIT και πότε ΜΙSS στην cache?

Aπ: HIT έχουμε όταν βρίσκουμε τα δεδομένα που αναζητάμε στη cache, ενώ ΜΙSS όταν δεν

βρίσκουμε τα δεδομένα που αναζητάμε στη cache και πρέπει να τα αναζητήσουμε από την

κυριά μνήμη.

- Ερώτηση: Ποια είναι τα στάδια ενός 5-stage pipeline?

Aπ: Ιnstruction Fetch, Instruction Decode, Execute (ALU), Memory Access, Write Back

- Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην οργάνωση της cache πλήρως προσεταιριστική και άμεσης απεικόνισης.

Aπ:

- H οργάνωση με πλήρως προσεταιριστική αντιστοιχίζει τα δεδομένα της κύριας μνήμης σε τυχαία θέση της cache.

- H οργάνωση με άμεση απεικόνιση αντιστοιχίζει τα δεδομένα της κύριας μνήμης σε συγκεκριμένες θέσεις της cache.

- Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία της lui εντολής?

Aπ: Τοποθετεί μια τιμή στα πρώτα 16 bits ενός καταχωρητη. Ο καταχώρησης συνολικά

περιέχει 32 bits.

- Ερώτηση: Σε ένα πραγματικό pipeline ποια προβλήματα εμφανίζονται?

Aπ: Data Hazards, Control Hazards