# ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

# ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

Καθηγητής:		Γιώργος Παπαδουράκης, Ph.D.

## ΑΣΚΗΣΕΙΣ  #3

3.1 Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Ζ κάθε μιας από τι παρακάτω ακολουθίες:

α)    x(n)= (0.5)nu(n) + (-0.6)nu(n)

β)    x(n)=(0.3)|n|  |n|<4,     0   αλλού

3.2  Για το παρακάτω σύστημα:

y(n) =  0.8y(n-1) – 0.52y(n-2)+ x(n) + 0.2x(n-1) – 0.15x(n-2)

α)  Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος.

β)  Να βρεθεί η κρουστική απόκριση του συστήματος με την μέθοδο άθροισμα μερικών κλασμάτων.

γ)   Να βρεθεί η έξοδος στο σήμα

x(n) =  u(n) –  u (n-5)

3.3  Για το παρακάτω γραμμικό, διακριτό, αιτιατό,  χρονικά αμετάβλητο κατά την

μετατόπιση σύστημα με μηδέν και πόλους στα σημεία:

p1=0.4+j0.5,   p2=0.4 – j0.5,   z1=0.5, z2= – 0.6

α)  Υπολογίστε την συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος και να σχεδιάσετε

τα μηδέν και τους πόλους στο z επίπεδο.

β)   Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του συστήματος  h(n)

χρησιμοποιώντας  την μέθοδο υπολοίπων.

γ)    To σύστημα είναι σταθερό και γιατί;

3.4  Για το παρακάτω IIR φίλτρο με μηδέν και πόλους στα σημεία:

p1=0.4+j0.5,   p2=0.4 – j0.5,   z1=0.5, z2= – 0.6

Σχεδιάστε τους πόλους και τα μηδέν στον μοναδιαίο κύκλο

Να βρεθεί το μέγεθος και η φάση του φίλτρου χρησιμοποιώντας γεωμετρική εκτίμηση (geometric evaluation) στις συχνότητες π/4,  π/2, 3π/4, π.

3.5  Να βρεθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Z της συνάρτησης:

H(z)=3z2+0.4z+1(z+0.2)(z-0.5)

Με τις τρεις μεθόδους.