Σειρά Ασκήσεων # 6

Θέμα: Νόμος Faraday

Ημερομηνία Επιστροφής: Τρίτη 31/5/2011

Άσκηση #1

Ένα σωληνοειδές έχει μήκος 40 cm, εμβαδόν διατομής 8.0 cm2 και ένα τύλιγμα που αποτελείται από 300 σπείρες οι οποίες διαρρέονται από ρεύμα 1.2 Α.

(α) Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο Β στο εσωτερικό του πηνίου και (β) τη ροή μέσω του σωληνοειδούς.

Άσκηση #2

Ένα πηνίο 50 σπειρών μετακινείται από την αρχική του θέση μεταξύ των πόλων ενός μαγνήτη, όπου η ροή μέσω της επιφάνειας του είναι 3.1×10-4 Wb , σε μια νέα θέση όπου η ροή είναι 0.1×10-4 Wb. Αν η μετακίνηση γίνεται μέσα σε 0.02 s προσδιορίστε την μέση ΗΕΔ που επάγεται στο πηνίο.

Άσκηση #3

Μια μεταλλική ράβδος κάνει επαφή με ένα ανοικτό κύκλωμα και το κλείνει, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Το κύκλωμα είναι κάθετο σε ένα μαγνητικό πεδίο με B = 0.15 T. Αν η αντίσταση είναι 3.0 Ω, ποιο είναι το μέγεθος της δύναμης που απαιτείται για να μετακινηθεί η ράβδος ,όπως απεικονίζεται, με σταθερή ταχύτητα 2.0 m/s; Με τι ρυθμό καταναλώνεται ενέργεια στην ωμική αντίσταση;

Άσκηση #4

Ένας επίπεδος κυκλικός χαλύβδινός βρόγχος με ακτίνα 75 cm είναι ακίνητος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Το πεδίο μεταβάλλεται με τον χρόνο σύμφωνα με την σχέση Βt=1.4Te-0.057t. (a) Βρείτε την επαγόμενη ΗΕΔ στο βρόγχο συναρτήσει του χρόνου, (β) Πότε έχει επαγόμενη ΗΕΔ στο βρόγχο το 1/10 της αρχικής της τιμής της; , (γ) βρείτε την φορά του ρεύματος που επάγεται στο βρόχο, για παρατηρητή που βλέπει τον βρόχο από πάνω;

Άσκηση#5

Μια γεννήτρια όταν περιστρέφεται με 1500 rev/sec παράγει 100 V. Ποια πρέπει να είναι η γωνιακή της ταχύτητα για να παράγει 120 V;