Α2 - Θερμογόνος Δύναμη - Ερωτήσεις και Υπολογισμός ΑΘΔ

Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα και υπολογίστε την ΑΘΔ σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνονται.

- Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν διαβάζοντας προσεκτικά Αρχείο: «ΑΘΔ - Όργανο Μέτρησης και Διαδικασία Εργαστηρίου»

- Για τη βιβλιογραφική έρευνα: η ερώτηση 1, μπορεί να απαντηθεί από την παρουσίαση που αναφέρει πληροφορίες για την ΘΔ. Η 2, μπορεί να απαντηθεί από το ίδιο αρχείο. Για την 3, θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε πηγές κατά προτίμηση επιστημονικού περιεχομένου. Οι πηγές που χρησιμοποιήσατε πρέπει να αναφερθούν.

- Για να υπολογισθεί η ΑΘΔ στο Παράδειγμα, θα πρέπει να διαβάσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο αρχείο «ΑΘΔ - Όργανο Μέτρησης και Διαδικασία Εργαστηρίου». Αναγράφονται όλες οι Παράμετροι υπολογισμών.

Καλή δουλειά και καλή δύναμη!

i) Ερωτήσεις

  - Από τι εξαρτάται η ποσότητα του δείγματος που ζυγίζουμε για τη καύση; Αν πρόκειται να μετρήσουμε πετρέλαιο, πόση ποσότητα θα ζυγίσουμε και γιατί.

  - Σε ποια από τα στάδια εκπόνησης του πειράματος υπάρχει πιθανότητα εκτίναξης του δείγματος και πως αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί;

  - Πως θα σιγουρευτούμε για τη τελειότητα της καύσης του δείγματος;

  - Πως γίνεται η βαθμονόμηση του οργάνου;

  - Ποιος είναι ο σκοπός της τοποθέτησης μικρής ποσότητας νερού μέσα στον όλμο πριν από τη καύση του δείγματος;

  - Ποια είναι η χρησιμότητα των δυο βαλβίδων του όλμου;

  - Σε ποιες χρονικές στιγμές της μέτρησης καταγράφουμε θερμοκρασίες που μας χρησιμεύουν στην εκπόνησή της;

  - Ποιους άλλους παράγοντες / σταθερές λαμβάνουμε υπόψη στον υπολογισμό της ΑΘΔ;

ii) Βιβλιογραφική Έρευνα

- Στο εργαστήριο έγινε περιγραφή της ΑΘΔ. Ποια είναι η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΚΘΔ) και ποιες οι διαφορές της με την ΑΘΔ; (Η απάντηση βρίσκεται στην παρουσίαση της θεωρίας).

- Ποια από τις δύο ΘΔ είναι σημαντική για το ενεργειακό ισοζύγιο; Η ανώτερη ή η κατώτερη και γιατί. (Η απάντηση βρίσκεται στην παρουσίαση της θεωρίας).

- Να βρεθούν από τη βιβλιογραφία, οι ΘΔ για τα παρακάτω: Diesel, Μαζούτ, Λιθάνθρακας, λιγνίτης, φυσικό αέριο. (Μπορείτε να συμβουλευτείτε πηγές από το ίντερνετ όσο το δυνατόν επιστημονικές. Παρακαλώ να αναφερθούν).

iii) Παράδειγμα

Σταθερά Θερμιδόμετρου: 1347

Καθαρό Βάρος Δείγματος: 0,xxxx gr (όπου xxxx είναι τα νούμερα του ΑΜ σας. Πχ αν ΑΜ 6537 τότε το βάρος του δείγματος είναι 0,6537)

Βάρος πετρελαίου (για υποβοήθηση της καύσης): 0.1012gr

ΑΘΔ. Βοηθητικού πετρελαίου: 10550  kcal/kgr

Ανύψωση Θερμοκρασίας: 3,2 οC

Σταθερά σύρματος ανάφλεξης: 2,3

Τελικό μήκος σύρματος: 4cm (Μετρημένο Αρχικό= 18cm)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, να υπολογισθεί η ΑΘΔ του δείγματος.