ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1

Μίγμα υδρογονανθράκων (A, B, C, D, E) μετά από επαφή με ορυκτέλαιο και αφού έχει επέλθει ισορροπία στους 50oC και σε ολική πίεση Pt = 3 atm, έχει την ακόλουθη σύσταση:

60% A, 25% B, 10% C, 3 % D, 2% E.

Αν η τάση ατμών των καθαρών συστατικών στους 50oC είναι:

PAo =  9 atm, PBo =  6 atm, PCo =  10 atm PDo =  2 atm, PEo =  1 atm

Να υπολογίσετε την σύσταση του ισορροπούντος υγρού.

ΛΥΣΗ

Από τον νόμο του ξέρουμε ότι η ολική πίεση του μίγματος είναι ίση με το άθροισμα των μερικών πιέσεων των συστατικών του μίγματος στην ισορροπία, δηλαδή

Pt = PA + PB + PC + PD + PE

PA = yA ∙Pt =  0,6 ∙ 3 = 1,80

PB = yB ∙Pt = 0,25 ∙ 3 = 0,75

PC = yC ∙Pt = 0,10 ∙ 3 = 0,30

PD = yD ∙Pt = 0,03 ∙ 3 = 0,09

PE = yE ∙Pt = 0,02 ∙ 3 = 0,06

Από τον νόμο του Raoult έχουμε:

Pi = xi Pio → xi = Pi / Pio

xA = PA / PAo = 1,80/9 = 0,200

xB = PB / PBo  = 0,75/6 = 0,125

xC = PC / PCo  = 0,30/10 = 0,03

xD = PD / PDo = 0,09/2 = 0,045

xE = PE / PEo = 0,06/1 = 0,060

Το άθροισμα 0ix     των κλασμάτων είναι 0,460. Άρα το υπόλοιπο υγρό (ορυκτέλαιο) έχει

1-0,460=0,54.

Άσκηση 2

Για το βενζόλιο (Α) και το τουλουόλιο (Β) δίνονται οι τάσεις ατμών σε mm Hg:

| θερμοκρασία, oK | PAo | PBo |
| --- | --- | --- |
| 358 | 877 | 345 |
| 363 | 1016 | 405 |
| 368 | 1168 | 475 |
| 373 | 1344 | 557 |
| 378 | 1532 | 645 |
| 383 | 1748 | 743 |

Με την προϋπόθεση ότι τα μίγματα αυτών συμπεριφέρονται ιδανικά να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τις καμπύλες ισορροπίας Τ = f( x, y) και ye = f (x) του συστήματος αυτού, καθώς επίσης και την σχετική πτητικότητα αΑΒ υπό ολική πίεση Pt = 760 mm Hg.

ΛΥΣΗ

Pt = PAe + PBe= yA . Pt + yB . Pt = PAo . xA + PBo . xB = PAo .xA + PBo .(1-xA) (1)

xA = Pt – PBo  / PAo - PBo     (2)

yAe = PAe / Pt = PAo .xA /Pt  (3)

αΑΒ = ΚΑ/ΚΒ= yA / xA /  yB / xB = PAo / PΒo                          (4)

Υπολογίζονται πρώτα οι συστάσεις xΑ του βενζολίου στην υγρή φάση από την εξίσωση

και μετά οι συγκεντρώσεις του Α στους ατμούς δηλαδή το yA από την εξίσωση (3).

Η σχετική πτητικότητα υπολογίζεται από την εξίσωση (4) ,

π.χ. για Τ=373 oK,

xA = Pt – PBo  / PAo - PBo = 760-557/1344-557 = 0,26, οπότε xB =1-0,26 = 0,74

yA =  1344. 0,26/760  = 0,46, οπότε yB = 1-0,46 = 0,54

αΑΒ= PAo/ PBo =1344/557 = 2,413

Με παρόμοιους υπολογισμούς συμπληρώνουμε τις στήλες του κάτωθι πίνακα

| θερμοκρασία, oK | PAo | PBo | xA | yA | αΑΒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 | 877 | 345 |  |  |  |
| 363 | 1016 | 405 |  |  |  |
| 368 | 1168 | 475 |  |  |  |
| 373 | 1344 | 557 | 0,26 | 0,46 | 2,41 |
| 378 | 1532 | 645 |  |  |  |
| 383 | 1748 | 743 |  |  |  |