Ασκηση 1

Έστω ένα διατομικό αέριο Α2 προσροφάται πάνω σε μια επιφάνεια σύμφωνα με την αντίδραση:

A2 + 2S ↔ 2A….S

Να βγάλετε την ισόθερμη του Langmuir  για την περίπτωση αυτή.

Άσκηση 2

Στις πρώτες δύο στήλες του πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα δεδομένα προσρόφησης του Ν2 σε 1 g ενεργοποιημένη αλούμινα. Εξετάστε τα δεδομένα για να βρείτε την επιφάνεια της αλούμινας (Sp) και τον όγκο του μονοστρώματος ( Vm) εφαρμόζοντας: α) την εξίσωση Langmuir , β) την εξίσωση ΒΕΤ και γ) την μέθοδο του σημείου Β.

| P/Po | VN2 (cm3/g) | (P/Po)∙ 103/V | (P/Po)∙ 103/ V∙(1-P/Po) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 66 | 0,76 | 0,80 |  |
| 0,10 | 74 | 1,35 | 1,50 |  |
| 0,15 | 81 | 1,85 | 2,18 |  |
| 0,20 | 88 | 2,27 | 2,83 |  |
| 0,25 | 94 | 2,66 | 3,55 |  |
| 0,30 | 102 | 2,94 | 4,20 |  |
| 0,35 | 109 | 3,21 | 4,94 |  |
| 0,40 | 117 | 3,42 | 5,73 |  |
| 0,50 | 138 |  |  |  |
| 0,60 | 165 |  |  |  |
| 0,80 | 221 |  |  |  |

Άσκηση 3

Να εξαχθεί η ισόθερμη του Langmuir για δύο αέρια Α και Β προσροφημένα στην ίδια επιφάνεια. Ποια μορφή παίρνουν οι ισόθερμοι αν το Α προσροφάται ισχυρά; Να γενικευτεί η περίπτωση για αέρια προσροφούμενα ταυτόχρονα στην επιφάνεια.

Άσκηση 4

Το υδατικό διάλυμα μιας χρήσιμης ουσίας περιέχει μικρές ποσότητες χρώματος (μιας χρωστικής ουσίας), το οποίο πρέπει να απομακρυνθεί με ενεργό άνθρακα πριν την κρυστάλλωση της χρήσιμης ουσίας. Από εργαστηριακά πειράματα που έγιναν με διαφορετικές ποσότητες άνθρακα στην ίδια αρχική συγκέντρωση διαλύματος, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

| kg άνθρακα/ kg διαλύματος | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,008 | 0,02 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ένταση χρώματος | 9,6 | 8,6 | 6,3 | 4,3 | 1,7 | 0,7 |

Η ένταση του χρώματος στο διάλυμα θεωρείται ανάλογη της συγκέντρωσης της χρωστικής ουσίας. Σκοπός είναι να απομακρυνθεί η χρωστική ώστε να μείνει μόνο ένα ποσοστό 10% από την αρχική συγκέντρωση. Να υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα άνθρακα για 1000 kg διαλύματος.

Άσκηση 5

Εξηγήστε τα παρακάτω δεδομένα με βάση την κινητική των ετερογενών καταλυτικών διεργασιών , αν το καθοριστικό βήμα είναι η χημική επιφανειακή αντίδραση.

(α) Η ταχύτητα διάσπασης της ΝΗ3 με καταλύτη W (βολφράμιο) είναι μηδενικής τάξης ως προς την πίεση της ΝΗ3 (PNH3)

(β) Η ταχύτητα διάσπασης του Ν2O με καταλύτη Au (χρυσό) είναι πρώτης τάξης ως προς την πίεση του Ν2O (ΡΝ2Ο).

(γ) Η ταχύτητα διάσπασης της ΝΗ3 με καταλύτη Pt (λευκόχρυσο) είναι ανάλογη του λόγου PΝΗ3/PH2.

(δ) Η ταχύτητα για την αντίδραση 2SO2 + O2 →  2SO3 με καταλύτη Pt (λευκόχρυσο) είναι ανάλογη του λόγου (SO2)/(SO3)0,5  όταν το Ο2 βρίσκεται σε περίσσεια.