ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

4η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ




ΕΞΑΜΗΝΟ                        

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/12/2010

[image: image1.png]a





Άσκηση 1

Μια αλυσίδα από χριστουγενιάτικα φωτάκια διαρρέεται από ρεύμα 1Α όταν συνδέεται σε τάση 220V. Εάν η τιμή της κιλοβατώρας είναι 0.1 Ευρώ πόσο κοστίζει να λειτουργήσουν τα φωτάκια για 24 ώρες;

Άσκηση 2
Μια ηλεκτρική σόμπα λειτουργεί σε τάση V. Αν ελαττώσουμε την τάση κατά 20%, πόσο τοις εκατό θα ελαττωθεί η ισχύς της;

Άσκηση 3
Ηλεκτρική θερμάστρα 2 αντιστάσεων τροφοδοτείται με τάση 220V. Όταν λειτουργεί η πρώτη αντίσταση η θερμάστρα ξοδεύει ισχύ 800W ενώ όταν λειτουργούν και οι δύο αντιστάσεις (παράλληλα) η θερμάστρα ξοδεύει ισχύ 2000W.  Να υπολογιστούν οι 2 αντιστάσεις.
Άσκηση 4
Εξηγήστε το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος. Για τι είδους καταναλώσεις ισχύει;

Άσκηση 5
Ένας λαμπτήρας συνδέεται με μια πηγή τάσης V=220V και εσωτερικής αντίστασης R=220Ω. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα. Να εξετάσετε αν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά όταν τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του είναι 110V, 55W. Ποια είναι η απόδοση του κυκλώματος; Ισχύει το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος;

Άσκηση 6

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα. Να βρείτε το ρεύμα και την ισχύ που παρέχεται στην RL. Να εξετάσετε αν ισχύει το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος . ( Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε το θεωρήμα Thevenin)  
[image: image2.emf]
Άσκηση 7
Να υπολογιστεί η αντίσταση RX έτσι ώστε η μεταφορά ισχύος να σε αυτή να είναι μέγιστη. Στη συνέχεια να υπολογιστεί η ισχύς αυτή. ( Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε το θεωρήμα Thevenin)  
