
Δινηλίδα 2.5

TEI Κρήτης, Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας


Aναφορά Επίλυσης Προβλήματος

850kW    03-12-2013, 21:45:21

Στοιχεία Έργου

Όνομα:
850kW
Ημερομηνία:
03/12/2013

Περιγραφή:

Χρήστης:
Kondaxakis

Εισαγωγή Στοιχείων

Ισχύς-Ονομαστική (Watts):
850,000.00

Β.Α.-Μηχανικός% / Ηλεκτρικός%:
86.00%
97.00%

Ταχύτητα-Ονομαστική / Αποκοπής (m/sec):
16.00
25.00

Πτέρυγα-Αριθμός πτερυγίων:
3

Πτέρυγα-Πάχος ακροπτέρυγου% / Βάσης%:
10.00%
22.00%

Γεννήτρια-Ονομαστικές στροφές (RPM):
1,500.00

Λόγος-Ταχυτήτων (λ):
3.60

Λόγος-Αύξησης στροφών (κ):
57.48

Αεροτομή:
NACA4415ab

Αρχείο Cl:
D:\Program Files\DIN25\4415ab.acl

Αρχείο Cd:
D:\Program Files\DIN25\4415ab.acd

Γεννήτρια:
850kW

Αρχείο Ροπής:
D:\Program Files\DIN25\ropi_5kW.mom

Αρχείο Ισχύος:
D:\Program Files\DIN25\isxys_5kW.pwr

Συντελεστές Α και Β της εξίσωσης γωνιών προσβολής (Αx + Β)
Α:
-0.75
Β:
12.75

Υπολογίσθηκαν οι γωνίες:
12.00
10.50
9.00
7.50
6.00

11.25
9.75
8.25
6.75
5.25

Eξαγωγή Στοιχείων

α/α
r (mm)
a (deg)
c (mm)
δ (mm)
δ(%)
f
Lr (Nt)
Lu(Nt)

1
2597.462
32.050
4340.773
1107.507
25.0
1284.869
1675.469
1776.808

2
5194.924
21.028
4855.572
1012.010
20.0
1437.249
4060.933
6609.256

3
7792.386
14.112
4398.544
916.513
20.0
1301.969
5406.119
12164.162

4
10389.849
9.851
3864.493
821.016
21.0
1143.890
6105.571
17720.566

5
12987.311
7.177
3423.504
725.519
21.0
1013.357
6482.896
23177.155

6
15584.773
5.476
3087.282
630.022
20.0
913.836
6692.213
28544.836

7
18182.235
4.399
2838.742
534.525
18.0
840.268
6805.376
33846.227

8
20779.697
3.740
2659.543
439.028
16.0
787.225
6861.175
39098.902

9
23377.159
3.373
2535.562
343.531
13.0
750.526
6887.544
44314.449

10
25974.622
3.218
2457.473
245.747
10.0
727.412
6906.579
49500.693

Στην ονομαστική ταχύτητα (m/sec)
16.00

Ροπή M (Nt.m):
379,379.634
στις (RPM):
26.10

Ισχύς Pr (Watt):
1,036,802.659

Oπισθέλκουσα D (Nt):
105,166.051

Στην ταχύτητα αποκοπής (m/sec):
25.00

Μέγιστη Οπισθ/σα Dmax (Nt):
646,038.800

Τέμνουσα Ακτινική Qr (Nt):
45,373.909
Τέμνουσα Αξονική Qu (Nt)
215,346.261

Ροπή Ακτινική Μr (Nt.m):
167,849.231
Ροπή Αξονική Μu (Nt.m):
1,202,902.308

Λόγος αύξησης στροφών (λ):
4.44
[image: image1.emf]1 m/sec

2 m/sec

3 m/sec

4 m/sec

5 m/sec

6 m/sec

7 m/sec

8 m/sec

Alternator/Dynamo

Momentum Force M(Nt.m) / Rounds RPM - 03-Dec-13 11:13:25 PM

(c)1999 Technological Institute of Crete, Wind Energy Lab

0

200000

400000

600000

800000

-200000

10 20 30 40 50 60


[image: image2.emf]1 m/sec

2 m/sec

3 m/sec

4 m/sec

5 m/sec

6 m/sec

7 m/sec

8 m/sec

Alternator/Dynamo

Power P(Watt) / Rounds RPM - 03-Dec-13 11:13:25 PM

(c)1999 Technological Institute of Crete, Wind Energy Lab

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

-500000

10 20 30 40 50 60


[image: image3.emf]1 m/sec

2 m/sec

3 m/sec

4 m/sec

5 m/sec

6 m/sec

7 m/sec

8 m/sec

9 m/sec

10 m/sec

11 m/sec

12 m/sec

13 m/sec

14 m/sec

15 m/sec

16 m/sec

17 m/sec

18 m/sec

19 m/sec

20 m/sec

Alternator/Dynamo

Momentum Force M(Nt.m) / Rounds RPM - 03-Dec-13 11:14:41 PM

(c)1999 Technological Institute of Crete, Wind Energy Lab

0

500000

1000000

1500000

2000000

-500000

50 100 150


[image: image4.emf]1 m/sec

2 m/sec

3 m/sec

4 m/sec

5 m/sec

6 m/sec

7 m/sec

8 m/sec

9 m/sec

10 m/sec

11 m/sec

12 m/sec

13 m/sec

14 m/sec

15 m/sec

16 m/sec

17 m/sec

18 m/sec

19 m/sec

20 m/sec

Alternator/Dynamo

Power P(Watt) / Rounds RPM - 03-Dec-13 11:14:42 PM

(c)1999 Technological Institute of Crete, Wind Energy Lab

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

-1000000

50 100 150


[image: image5.emf]1 m/sec

2 m/sec

3 m/sec

4 m/sec

5 m/sec

6 m/sec

7 m/sec

8 m/sec

9 m/sec

10 m/sec

11 m/sec

12 m/sec

13 m/sec

14 m/sec

15 m/sec

16 m/sec

17 m/sec

18 m/sec

19 m/sec

20 m/sec

Drag Force F(Nt) / Rounds RPM - 03-Dec-13 11:14:41 PM

(c)1999 Technological Institute of Crete, Wind Energy Lab

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

-100000

50 100 150


[image: image6.emf]Momentum Coefficient

(Cm)

Power Coefficient (Cp)

Force Coefficient (Cf)

Coefficients / λ  - 03-Dec-13 11:12:52 PM

(c)1999 Technological Institute of Crete, Wind Energy Lab

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 5 10 15 20



