ΑΝΤΙΠΡΟΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟ 2020 – Πέμπτη 30/4

ΘΕΜΑ: Σε 2Χ και 4Χ, πεντακύλινδρο εν σειρά κινητήρα:

- Δηλώστε τη γωνία Σφηνώσεως και Ανάφλεξης.1

  - 2Χ

  - 4Χ

- Έχει διαφορά το αποτέλεσμα της ζυγοστάθμισης μεταξύ 2Χ και 4Χ πεντακύλινδρου κινητήρα (επιλέξτε);0,5

  - Ναι

  - Όχι

- Ποιες είναι οι σειρές ανάφλεξης για την συγκεκριμένη διάταξη των στροφάλων που δίνεται στο παρακάτω σχήμα:0,6

  - 2Χ: ………………………………………….

  - 4Χ: ………………………………………….

- Σχεδιάστε τους αστέρες των μαζικών δυνάμεων από περιστρεφόμενες και παλινδρομούσες μάζες πρώτης τάξης («βοηθητικά» διανύσματα), καθώς και των δυνάμεων από παλινδρομούσες μάζες δευτέρας τάξης.1

- Αν ο κύλινδρος 1 βρίσκεται στο ΑΝΣ, σχεδιάστε το διάγραμμα ροπών από περιστρεφόμενες μάζες, ή το διάγραμμα των βοηθητικών διανυσμάτων, για τις ροπές 1ης τάξης. 1

- Ποιο το μέτρο της Mr και η απόκλισή της (σε μοίρες) από τον κύλινδρο 1 (όταν αυτός είναι στο ΑΝΣ);0,5

- Σχεδιάστε τα αντίβαρα επάνω στους αστέρες διανυσμάτων (ερώτημα 4).0,6

- Ποιο το μέτρο της απόστασης Lr (απόσταση μεταξύ των αντίβαρων ζυγοστάθμισης mr - mr) για γνωστές τιμές mr, rr, ω2, Pr και d;0,4

- Ποιο το μέτρο  της συνισταμένης των «βοηθητικών» διανυσμάτων των ροπών 1ης τάξης που προηγείται του σχετικού διανύσματος του κυλίνδρου 1 κατά 54ο. 0,4

- Υπολογίστε την στιγμιαία τιμή της ΜΙ στις 800 rpm (+ τα δύο τελευταία ψηφία του ΑΜ σας δηλαδή: αν ΑΜ=6578, τότε rpm=878) και για τις γωνίες 6ο και 36ο, αν ισχύουν και τα παρακάτω αριθμητικά δεδομένα:

  - Μάζα που παλινδρομεί ml = 2000gr

  - Λόγος λ=1/3 με το l να είναι 300cm

  - Η απόσταση μεταξύ των κέντρων των κυλίνδρων είναι 310cm.5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαντήστε χειρόγραφα σε δική σας κόλα (αναφοράς ή λευκή ή τετραδίου.) Συμπληρώστε το όνομά σας και το ΑΜ σας στην κορυφή και υπογράψτε στο κάτω μέρος κάθε σελίδας.

Φωτογραφήστε με το κινητό ή σκανάρετε με όποιδήποτε τρόπο (πχ. Εφαρμογή κινητού). Μετατρέψτε σε pdf και ανεβάστε ΜΟΝΟ μέσω ECLASS. Αν δεν έχετε την δυνατότητα σκαναρίσματος και μετατροπής σε pdf, φωτογραφίστε, φτιάξτε ένα συμπιεσμένο αρχείο και ανεβάστε το.

Φροντίστε να το κάνετε εγκαίρως και όχι την τελευταία στιγμή διότι αν κλείσει το σύστημα, τα γραπτά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά.