Aναφορά Επίλυσης Προβλήματος

SWT 5kW    04/04/2024, 13:52:56

Στοιχεία Έργου

Όνομα:	SWT 5kW	Ημερομηνία:	04/04/2024

Περιγραφή:	1 2024	Χρήστης:	Kondaxakis

Εισαγωγή Στοιχείων

Ισχύς-Ονομαστική (Watts):	5.000,00

Β.Α.-Μηχανικός% / Ηλεκτρικός%:	85,00%	97,00%

Ταχύτητα-Ονομαστική / Αποκοπής (m/sec):	12,00	25,00

Πτέρυγα-Αριθμός πτερυγίων:	3

Πτέρυγα-Πάχος ακροπτέρυγου% / Βάσης%:	10,00%	22,00%

Γεννήτρια-Ονομαστικές στροφές (RPM):	210,00

Λόγος-Ταχυτήτων (λ):	4,59

Λόγος-Αύξησης στροφών (κ):	1,00

Αεροτομή:	Naca4415

Αρχείο Cl:	C:\Program Files\Din25\4415ab.acl

Αρχείο Cd:	C:\Program Files\Din25\4415ab.acd

Γεννήτρια:	Gen 5kW

Αρχείο Ροπής:	C:\Program Files\Din25\ropi_5kW.mom

Αρχείο Ισχύος:	C:\Program Files\Din25\isxys_5kW.pwr

Συντελεστές Α και Β της εξίσωσης γωνιών προσβολής (Αx + Β)	Α:	-0,75	Β:	12,75

Υπολογίσθηκαν οι γωνίες:	12,00	10,50	9,00	7,50	6,00

11,25	9,75	8,25	6,75	5,25

Eξαγωγή Στοιχείων

α/α	r (mm)	a (deg)	c (mm)	δ (mm)	δ(%)	f	Lr (Nt)	Lu(Nt)

1	305,458	28,507	434,985	104,690	24,0	128,755	26,193	31,465

2	610,916	16,598	427,920	95,121	22,0	126,664	53,377	104,138

3	916,373	10,015	361,074	85,551	23,0	106,878	65,501	181,293

4	1221,831	6,294	305,470	75,981	24,0	90,419	71,016	256,870

5	1527,289	4,107	264,906	66,412	25,0	78,412	73,705	330,900

6	1832,747	2,803	235,832	56,842	24,0	69,806	75,011	403,869

7	2138,205	2,044	215,059	47,272	21,0	63,657	75,532	476,131

8	2443,663	1,642	200,358	37,703	18,0	59,306	75,588	547,902

9	2749,120	1,484	190,266	28,133	14,0	56,319	75,445	619,311

10	3054,578	1,502	183,877	18,388	10,0	54,427	75,338	690,439

Στην ονομαστική ταχύτητα (m/sec)	12,00

Ροπή M (Nt.m):	281,363	στις (RPM):	210,00

Ισχύς Pr (Watt):	6.187,499

Oπισθέλκουσα D (Nt):	839,190

Στην ταχύτητα αποκοπής (m/sec):	25,00

Μέγιστη Οπισθ/σα Dmax (Nt):	8.475,890

Τέμνουσα Ακτινική Qr (Nt):	465,174	Τέμνουσα Αξονική Qu (Nt):	2.825,297

Ροπή Ακτινική Μr (Nt.m):	208,750	Ροπή Αξονική Μu (Nt.m):	1.912,936

Λόγος αύξησης στροφών (λ):	5,60