ΘΕΜΑ 1ο

Οι ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες μιας κτηνοτροφικής επιχείρησης εγκατεστημένης σε ορεινή περιοχή της Κρήτης, ανέρχονται σε 100 kWh. Η επιχείρηση επιθυμεί την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών κατά 100% από ένα αυτόνομο σύστημα αιολικής ενέργειας. Τα ανεμολογικά στοιχεία του χώρου της εγκατάστασης καθώς και μια τυπική αδιαστασιοποιημένη καμπύλη ισχύος μιας μικρής ανεμογεννήτριας δίδεται από τον πίνακα Π.1. Ο μηχανικός και ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μιας τέτοιας ανεμογεννήτριας εκτιμάται σε 0.81 και 0.96 αντίστοιχα.

- Τι ονομαστικής ισχύος Α/Γ θα προτείνετε;					  (2,5 μονάδες)

- Σχεδιάστε το διάγραμμα καμπύλης ισχύος της προτεινόμενης ανεμογεννήτριας (P-V), και διερευνείστε από τα δεδομένα που σας δίνονται, τι τύπου ανεμογεννήτρια προτείνεται, όσον αφορά τον τρόπο ελέγχου της, αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σχετικά με άλλους τύπους ανεμογεννητριών.

(αν δεν έχετε απαντήσει στο ερώτημα 1.a., υποθέστε ότι προτείνετε ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος ίσης με 5,0*Αρ. Μητρ., σε Watts.)						  (1,5 μονάδες)

- Τι συντελεστή απασχόλησης (Capacity Factor), θα έχει η προτεινόμενη εγκατάσταση;

(αν δεν έχετε απαντήσει στο ερώτημα 1.a., υποθέστε ότι προτείνετε ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος ίσης με 5,0*Αρ. Μητρ., σε Watts.)						      (1 μονάδα)

- Υποθέτοντας ότι η εν λόγω ανεμογεννήτρια έχει συντελεστή ισχύος 0,40 και ότι η πυκνότητα του αέρα είναι 1,22 kg/m3, υπολογίστε τη διάμετρό της.

(αν δεν έχετε απαντήσει στο ερώτημα 1.a., υποθέστε ότι προτείνετε ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος ίσης με 5,0*Αρ. Μητρ., σε Watts.) 					      (1 μονάδα)

- Αν οι ονομαστική ταχύτητα περιστροφής αυτή της ανεμογεννήτρια είναι 180 RPM, να υπολογιστεί ο λόγος ταχυτήτων ακροπτερυγίου, λ.			                   (1 μονάδα)

| V(m/s) | Πιθανότητα πνοής ανέμου | Ισχύς (% Pr) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.034 | 0 |
| 2 | 0.07 | 0 |
| 3 | 0.1 | 2 |
| 4 | 0.135 | 3.06 |
| 5 | 0.152 | 7.88 |
| 6 | 0.131 | 14.71 |
| 7 | 0.1 | 27.06 |
| 8 | 0.0725 | 41.18 |
| 9 | 0.056 | 58.82 |
| 10 | 0.04 | 80.47 |
| 11 | 0.031 | 95.59 |
| 12 | 0.023 | 100 |
| 13 | 0.017 | 100 |
| 14 | 0.013 | 100 |
| 15 | 0.009 | 100 |
| 16 | 0.007 | 100 |
| 17 | 0.005 | 100 |
| 18 | 0.003 | 100 |
| 19 | 0.0015 | 100 |
| 20 | 0 | 100 |
| 21 | 0 | 100 |
| 22 | 0 | 100 |
| 23 | 0 | 100 |
| 24 | 0 | 100 |
| 25 | 0 | 100 |

Πίνακας Π1.: Ανεμολογικά στοιχεία περιοχής και αδιαστασιοποιημένη καμπύλη ισχύος.