[image: image3.png]TEXNOAOTIKO.
EKMAIAEYTIKO
IAPYMA KPHTHE



Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Εξέταση στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών»

Χειμερινό Εξάμηνο 2005-2006, εξεταστική Ιανουαρίου

Διδάσκων: Δρ. Ανδρέας Μιαουδάκης

20-1-2006

	Ονοματεπώνυμο
	

	A.M.
	
	Εξάμηνο
	

	Βαθμός
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	


Απαντήστε σε όλα τα θέματα 1-5 και σε ένα από τα 6α ή 6β. Γράψτε και στα θέματα και στο δίφυλλο ονοματεπώνυμο, Α.Μ., εξάμηνο. Παραδίνετε και τα θέματα. Καλή επιτυχία!

[image: image1.wmf]
Θέμα 1 [1.5]

Ποια η χρησιμότητα του καταχωρητή $31 (RA).

Θέμα 2 [1.5]

Περιγράψτε τη λειτουργία της εντολής LUI. Ποια η χρησιμότητα της;

Θέμα 3 [1.5]

Μετατρέψτε σε γλώσσα μηχανής του MIPS τον παρακάτω κώδικα:

Loop:
lw $8,128($11)

addi $11,$11,4

bne $8,$0 Loop
Θέμα 4 [1.5]

To ακόλουθο σχήμα απεικονίζει ένα μπλοκ διάγραμμα για ένα τμήμα από το Datapath του επεξεργαστή MIPS. Απαντήστε στα ακόλουθα (Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας):


α. Ποια η χρησιμότητα του πολυπλέκτη MUX1;

β. Ποια η χρησιμότητα του πολυπλέκτη MUX2;

γ. Ποια η λειτουργία του υποσυστήματος Sign Extend;


[image: image2.wmf]Read Reg

1

Read Reg

2

Write Reg

Write Data

Read 

Data

1

Read 

Data

2

0

M

U

X

1

Address

Write 

Data

Read 

Data

Data 

Memory

Sign

Extend

0

M

U

X

1

Zero

Rezult

MUX

2

Instruction 

[

5

-

0

]

MUX

1


Θέμα5 [2.0]

Γράψτε τη εντολή ή τις εντολές σε Assembly του MIPS  που υλοποιούν τα κάτωθι:

α M[4000]=0 (μηδενισμός του περιεχομένου της διεύθυνσης 4000)
β. $10=FFFF000C<hex>

γ. if $3=0 then goto exit

δ. Goto Start

Θέμα 6α [2.0]

Τι είναι κρυφή μνήμη. Τι είναι Χρονική Τοπικότητα (Temporal Locality) και Τοπική Τοπικότητα: (Spatial Locality):

Θέμα 6β [2.0]

Να γραφεί πρόγραμμα σε assembly του MIPS το οποίο να μηδενίζει το περιεχόμενα της μνήμης από τη διεύθυνση 0 έως τη διεύθυνση 100; Το πρόγραμμα να συνοδεύεται από σχόλια!
Παράρτημα

	Instruction
	op
	funct

	addi
	001000
	-

	add
	000000
	100000

	sub
	000000
	100010

	lw
	100011
	-

	sw
	101011
	-

	beq
	000100
	-

	bne
	000101
	-

	slt
	000000
	101010

	j
	000010
	-

	jr
	000000
	001000

	jal
	000011
	-








_1200403878.vsd
Read Reg1


Read Reg2


Write Reg


Write Data


Read Data1


Read Data2


0
MUX
1


Address


Write Data


Read Data


Data Memory


Sign
Extend


ALU


Zero


Rezult


MUX1


0
MUX
1


0
MUX
1


MUX2


Instruction [5-0]



