[image: image3.png]TEXNOAOTIKO.
EKMAIAEYTIKO
IAPYMA KPHTHE



Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Εξέταση στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών»

Χειμερινο Εξάμηνο 2006-2007, B εξεταστική

Διδάσκων: Δρ. Ανδρέας Μιαουδάκης

27-2-2007
	Ονοματεπώνυμο
	

	A.M.
	
	Εξάμηνο
	

	Βαθμός
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	


Απαντήστε σε όλα τα θέματα. Γράψτε και στα θέματα και στο δίφυλλο ονοματεπώνυμο, Α.Μ., εξάμηνο. Παραδίνετε και τα θέματα. Καλή επιτυχία!

[image: image1.wmf]
1. [1.5] Περιγράψτε την λειτουργία της ψευδο-εντολής blt. Πως υλοποιείται σε assembly του MIPS;
2. [1.5] Περιγράψτε τα format των εντολών της γλώσσας μηχανής για το MIPS;
3. [1.5] Τι είναι η ιεραρχία μνήμης. Σε ποιες ιδιότητες βασίζεται η λειτουργία της.
4. [1.5] Μετατρέψτε σε assembly του MIPS μηχανής τον παρακάτω κώδικα.
10001101001010000000000000001100

00000010010010000100000000100000

10101101001010000000000000001100
5. [1.5]: Γράψτε τις εντολές που υλοποιούν τα κάτωθι:
a) M[0xFF001000]=0
b) $10=0xCD11A0B0
c) if a>=b then goto exit όπου οι μεταβλητές a και b είναι αποθηκευμένες στους καταχωρητές $10 και $11
Προσοχή: το πρόθεμα 0x υποδηλώνει ότι ο αριθμός που ακολουθεί είναι στο δεκαεξαδικό σύστημα (hex)
6. [2.5]: To ακόλουθο σχήμα απεικονίζει ένα μπλοκ διάγραμμα για το Datapath και το Control του επεξεργαστή MIPS.


α. Ποια η χρησιμότητα του πολυπλέκτη MUX1
β. Ποια η χρησιμότητα του πολυπλέκτη MUX2

γ. Ποια η χρησιμότητα του σήματος MemtoReg
δ. Ποια η σημασία του σήματος έλεγχου RegWrite;

ε. Τι τιμές πρέπει να έχουν τα σήματα RegDst και ALUSrc για να εκτελεστεί μια εντολή τύπου R σύμφωνα με το σχήμα;

[image: image2.emf]Read 

Reg1

Read 

Reg2

Write 

Reg

Write 

Data

Read 

Data

1

Read 

Data

2

1

M

U

X

0

Read 

Address

Instruction 

[31..0]

0

M

U

X

1

Address

Write 

Data

Read 

Data

Data 

Memory

Sign

Exten

d

PC

0

M

U

X

1

Shift

left

2

0

M

U

X

1

ALU

Control

Zero

Rezult

Zero

Rezult

4

Zero

Rezult

MUX2

MemRead

Branch

RegDst

RegWrite

MemtoReg

ALUOp Control

Instruction 

[31-26]

Instruction

[25-21]

Instruction

[20-16]

Instruction [15-0]

Instruction

[15-11]

Instruction [5-0]

AluSrc

zero

MUX1

MemWrite


Παράρτημα

	Instruction
	op
	funct

	add
	000000
	100000

	sub
	000000
	100010

	lw
	100011
	-

	sw
	101011
	-

	beg
	000100
	-

	bne
	000101
	-

	slt
	000000
	101010

	j
	000010
	-

	jr
	000000
	001000

	jal
	000011
	-








_1233505649.vsd
Read Reg1


Read Reg2


Write Reg


Write Data


Read Data1


Read Data2


0
MUX
1


Read Address


Instruction [31..0]


Address


Write Data


Read Data


Data Memory


Sign
Extend


ALU


Zero


Rezult


1
MUX
0


Shift
left
2


4


0
MUX
1


0
MUX
1


Instruction [31-26]


PC


MUX2


MemWrite


0
MUX
1


Instruction
[25-21]


Instruction [20-16]


Instruction [15-0]


Instruction
[15-11]


Instruction [5-0]


ALU
Control


AluSrc


zero


MemRead


Branch


RegDst


RegWrite


MemtoReg


ALUOp


Control


MUX1



