[image: image3.png]TEXNOAOTIKO.
EKMAIAEYTIKO
IAPYMA KPHTHE



Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Εξέταση στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών»

Εαρινό  Εξάμηνο 2007-2008, Β εξεταστική

Διδάσκων: Δρ. Ανδρέας Μιαουδάκης

5-9-2008

	Ονοματεπώνυμο
	

	A.M.
	
	Εξάμηνο
	

	Βαθμός
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	


Απαντήστε σε όλα τα θέματα.  Γράψτε και στα θέματα και στο δίφυλλο ονοματεπώνυμο, το Α.Μ., εξάμηνο. Παραδίνετε και τα θέματα. Καλή επιτυχία!

[image: image1.wmf]
Θέμα 1 [1.0]

Ποια η λειτουργία του καταχωρητή Program Counter (PC).
Θέμα 2 [1.5]

Περιγράψτε τη λειτουργία της εντολής JAL. Ποιον ειδικού σκοπού καταχωρητή χρησιμοποιεί η εντολή αυτή και για ποιο λόγο;
Θέμα3 [1.5]

Γράψτε τη εντολή ή τις εντολές σε Assembly του MIPS  που υλοποιούν τα κάτωθι:

α M[4000]=0
γ. $15=20

δ. $10=AB00CD00<hex>

Θέμα 4 [1.5]
Τι είναι η υλοποίηση πολλαπλών κύκλων ρολογιού. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται;
Θέμα 5 [2.0]
Μετατρέψτε σε γλώσσα μηχανής το παρακάτω κώδικα:


Loop:addi $5, $5, -1


slt $6, $5 ,$0



bne $6, $0, Loop
Θέμα 6 [2.5]

To ακόλουθο σχήμα απεικονίζει ένα μπλοκ διάγραμμα για το Datapath και το Control του επεξεργαστή MIPS.


α. Ποια η χρησιμότητα του πολυπλέκτη MUX1
β. Ποια η χρησιμότητα του πολυπλέκτη MUX2

γ. Ποια η λειτουργία του υποσυστήματος ALU1;

δ. Ποια η σημασία του σήματος ελεγχου MemtoReg 
ε. Για να εκτελεστεί μια εντολή conditional Branch  τι τιμή πρέπει να έχουν τα σήματα ελέγχου των πολυπλεκτών MUX1 και  MUX2 σύμφωνα με το σχήμα;


[image: image2.wmf]Read 

Reg

1

Read 

Reg

2

Write 

Reg

Write 

Data

Read 

Data

1

Read 

Data

2

0

M

U

X

1

Read 

Address

Instruction 

[

31

..

0

]

0

M

U

X

1

Address

Write 

Data

Read 

Data

Data 

Memory

Sign

Exten

d

PC

1

M

U

X

0

Shift

left

2

0

M

U

X

1

ALU

Control

Zero

Rezult

Zero

Rezult

4

Zero

Rezult

MUX

1

MUX

2

MemRead

Branch

RegDst

RegWrite

ALUSrc

MemWrite

ALUOp

Control

Instruction 

[

31

-

26

]

Instruction

[

25

-

21

]

Instruction

[

20

-

16

]

Instruction 

[

15

-

0

]

Instruction

[

15

-

11

]

Instruction 

[

5

-

0

]

ALU

1

MemtoReg


Παράρτημα

	Instruction
	op
	funct

	addi
	001000
	-

	add
	000000
	100000

	sub
	000000
	100010

	lw
	100011
	-

	sw
	101011
	-

	beq
	000100
	-

	bne
	000101
	-

	slt
	000000
	101010

	j
	000010
	-

	jr
	000000
	001000

	jal
	000011
	-


_1282116915.vsd
Read Reg1


Read Reg2


Write Reg


Write Data


Read Data1


Read Data2


0
MUX
1


Read Address


Instruction [31..0]


Address


Write Data


Read Data


Data Memory


Sign
Extend


ALU


Zero


Rezult


MemtoReg


Control


MemRead


Branch


RegDst


RegWrite


ALUSrc


MemWrite


ALUOp


0
MUX
1


Shift
left
2


4


0
MUX
1


0
MUX
1


ALU1


Instruction [31-26]


PC


MUX1


MUX2


1
MUX
0


Instruction
[25-21]


Instruction [20-16]


Instruction [15-0]


Instruction
[15-11]


Instruction [5-0]


ALU
Control


MemtoReg


MemRead


Branch


RegDst


RegWrite


ALUSrc


MemWrite


ALUOp


Control



