Υλοποίηση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων με Πολυπλέκτη
	Εάν έχουμε μια συνάρτηση Boole n + 1 μεταβλητών, παίρνουμε τις n απ’ αυτές και τις συνδέουμε στις γραμμές επιλογής ενός πολυπλέκτη. Η τελευταία μεταβλητή της συνάρτησης που περίσσεψε, χρησιμοποιείται για τις εισόδους του πολυπλέκτη. Αν Α είναι αυτή η μεταβλητή οι είσοδοι του πολυπλέκτη επιλέγονται ώστε να είναι το Α ή το Α’ ή το 1 ή το 0. Με μια προσεχτική χρήση αυτών των τεσσάρων μεταβλητών για την τροφοδοσία των εισόδων και συνδέοντας τις άλλες μεταβλητές στις γραμμές επιλογής, μπορεί κανείς να υλοποιήσει οποιαδήποτε συνάρτηση Boole n+1 μεταβλητών με έναν πολυπλέκτη 2n – σε – 1 γραμμών. Για να δείξουμε πως δουλεύει αυτή η διαδικασία, θεωρούμε την εξής συνάρτηση τριών μεταβλητών F(A, B, C) = Σ(1, 3, 5, 6) .
Ελαχι-

στόρος
	Α
	Β
	C
	F

	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	1
	1

	2
	0
	1
	0
	0

	3
	0
	1
	1
	1

	4
	1
	0
	0
	0

	5
	1
	0
	1
	1

	6
	1
	1
	0
	1

	7
	1
	1
	1
	0


	0

	1

	A

	A’

	

	B

	C

	Ι0

	Ι1

	Ι2

	Ι3

	S1
	S0



                 



(α) Υλοποίηση με πολυπλέκτη



(β) Πίνακας αληθείας

	
	Ι0
	Ι1
	Ι2
	Ι3

	Α’
	0
	1
	2
	3

	Α
	4
	5
	6
	7

	
	0
	1
	Α
	Α’


(γ) Πίνακας Υλοποίησης    

4 x 1    


MUX   Y





F








