# ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

# ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

Καθηγητής:		Γιώργος Παπαδουράκης, Ph.D.

## ΑΣΚΗΣΕΙΣ  #4

4.1 Να υπολογίσετε τους DFT συντελεστές (8 σημεία) της ακολουθίας

x(n) = {1,0,0.5,0,0,0.5,0,1}

4.2  Να υπολογίσετε την ακολουθεία x(n) από τους DFT συντελεστές:

X(k) = {1,0,0.5,0,0,0.5,0,1}

4.3  Για τις παρακάτω ακολουθίες:

x(n)=δ(n-1) – 0.5 δ(n-3)

h(n)=0.5δ(n)+0.5δ(n-1) – 0.2δ(n-3)

α)  Να βρεθεί η κυκλική συνέλιξη (4 σημεία)

β)  Να βρεθεί η γραμμική συνέλιξη

γ)   Να βρεθεί η κυκλική συνέλιξη (8 σημεία)

4.4  Θα θέλαμε να κάνουμε γραμμική συνέλιξη μιας ακολουθείας 2000 σημείων με ένα φίλτρο 50 σημείων.  Έστω ότι θα χρησιμοποιηθεί DFT 128 σημείων με την μέθοδο overlap and add.  Πόσα DFT πρέπει να πραγματοποιηθούν για να γίνει η συνέλιξη.

4.5 Έστω ότι έχουμε ένα αναλογικό σήμα 8 s  και πραγματοποιείται δειγματοληψεία στα 5 KHz. Θα θέλαμε να το περάσουμε (γραμμική συνέλιξη) από ένα FIR φίλτρο με h(n) μήκους (βαθμός) N=221.  Έστω ότι θα χρησιμοποιηθεί DFT 512 σημείων με την μέθοδο overlap and add.  Πόσα DFT πρέπει να πραγματοποιηθούν για να γίνει η συνέλιξη.

4.6 Να  σχεδιαστεί ένα χαμηλοπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής στην ζώνη διέλευσης ωp=0,35π, εύρος ζώνης μετάβασης Δω=0,025π, και μέγιστη απόκλιση στη ζώνη αποκοπής δs=0,003. Να προσδιοριστεί το είδος του φίλτρου και ο βαθμός του.

4.7 Να  σχεδιαστεί ένα χαμηλοπερατό φίλτρο Kaiser με συχνότητα αποκοπής στην ζώνη διέλευσης ωp=0,4π, συχνότητα αποκοπής στη ζώνη αποκοπής ωs =0,6π, και μέγιστη απόκλιση στη ζώνη αποκοπής δs=0,001. Να προσδιοριστεί ο βαθμός του φίλτρου.