ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ 

Καθηγητής:
Γιώργος Παπαδουράκης, Ph.D.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  #2
1  Για την παρακάτω εικόνα (5 bits resolution):

10 12 15 20 10 

02 03 10 12 20

03 08 10 20 10

05 10 20 17 12

10 12 18 20 26

α) Δημιουργείστε το δυαδικό πίνακα της εικόνας με  thresholding (at 16)  

β) Πραγματοποιήστε διαστολή (dilation) στον δυαδικό πίνακα.με
                   1 0

     (αρχή)   1  1

γ)  Πραγματοποιήστε διάβρωση (erosion) στον δυαδικό πίνακα.με

                   1 
     (αρχή)   1  
                   1 
δ) Πραγματοποιήστε άνοιγμα στον δυαδικό πίνακα με

1 1 1


1 1 1


1 1 1

ε) Πραγματοποιήστε κλείσιμο στον δυαδικό πίνακα με


1 1 1


1 1 1


1 1 1

2 Για την παρακάτω εικόνα (5 bits resolution):

10 12 15 20 10 

02 03 10 12 20

03 08 10 20 10

05 10 20 17 12

10 12 18 20 26

υπολογίστε την συνέλιξη της εικόνας (εσωτερικό 3x3) με ένα 3x3 φίλτρο mean. 
