Εργαστήριο 4: lw, sw και θεωρία R-Type

/ I-Type / J-Type

# Πού βρίσκονται τα δεδομένα

Στο QtSpim ο κώδικας βρίσκεται στο text segment και τα δεδομένα στο data segment. Οι labels της περιοχής .data αντιστοιχούν σε διευθύνσεις μνήμης. Αν θέλουμε την τιμή μιας μεταβλητής, χρειαζόμαστε load. Αν θέλουμε τη διεύθυνσή της, χρησιμοποιούμε συνήθως la.

| Περιοχή | Τι περιέχει | Παράδειγμα |
| --- | --- | --- |
| Text segment | Εντολές του προγράμματος | add, lw, sw, j, jal |
| Data segment | Μεταβλητές, πίνακες, strings | .word, .byte, .asciiz |
| Stack | Τοπικές τιμές, αποθήκευση $ra | s$ra, 0($sp) |

# Load Word - lw

Σύνταξη: lw $t0, offset($s1)

Η lw φορτώνει μία λέξη 32-bit από τη μνήμη στη διεύθυνση offset + περιεχόμενο του base register και τη βάζει στον destination register.

Παράδειγμα: αν ο $s1 κρατά τη διεύθυνση 0x10010000, τότε η εντολή lw $t0, 8($s1) διαβάζει τη λέξη που αρχίζει στη διεύθυνση 0x10010008.

.data

number: .word 42

.text

.globl main

main:

lw $a0, number li $v0, 1

syscall

li $v0, 10 syscall

Πολύ σημαντικό: η διεύθυνση της lw πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη στα 4 bytes. Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε lw από διεύθυνση που δεν είναι πολλαπλάσιο του 4, το πρόγραμμα θα δώσει exception.

# Store Word - sw

Σύνταξη: sw $t0, offset($s1)

Η sw αποθηκεύει το 32-bit περιεχόμενο του source register στη μνήμη, στη διεύθυνση offset

+ base.

Η sw είναι το αντίστροφο της lw: παίρνει δεδομένα από register και τα γράφει στη μνήμη.

.data

myVar: .word 10

.text

.globl main

main:

lw $t0, myVar addi $t0, $t0, 5 sw  $t0, myVar

lw $a0, myVar li $v0, 1 syscall

li $v0, 10 syscall

Στο παραπάνω πρόγραμμα: πρώτα διαβάζουμε το myVar, μετά αλλάζουμε την τιμή στο register, και στο τέλος την ξαναγράφουμε στη μνήμη με sw.

# Load Byte - lb και Store Byte - sb

Οι lb και sb δουλεύουν με 1 byte αντί για 1 word. Είναι χρήσιμες όταν διαβάζουμε χαρακτήρες, bytes από strings ή δεδομένα μικρού μεγέθους.

|  | Εντολή | Τι μεταφέρει | Τυπική χρήση |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lb | 1 byte από μνήμη -> register | διάβασμα χαρακτήρα / byte |  |
|  | sb | χαμηλότερο byte από register | ->απμονθήήμκηευση χαρακτήρα / byte |  |
|  | lw | 4 bytes από μνήμη -> register | διάβασμα ακέραιου 32-bit |  |
|  | sw | 4 bytes από register -> μνήμη | αποθήκευση ακέραιου 32-bit |  |
| .data char_val: .asciiz "A" .text .globl main main: la $a0, char_val lb $a0, 0($a0) li $v0, 11 syscall li $v0, 10 syscall |  |  |  |  |

# Διευθυνσιοδότηση μνήμης: offset(base)

Η συνηθέστερη μορφή πρόσβασης σε μνήμη στη MIPS είναι η offset(base). Ο assembler και η CPU υπολογίζουν τελική διεύθυνση ως: base register + σταθερό offset.

| Παράδειγμα | Ερμηνεία |
| --- | --- |
| lw $t0, 0($sp) | διάβασε 1 λέξη από τη διεύθυνση που δείχνει το $sp |
| lw $t0, 8($sp) | διάβασε 1 λέξη από τη διεύθυνση $sp + 8 |
| sw $t1, 4($s0) | γράψε 1 λέξη στη διεύθυνση $s0 + 4 |
| lb $t2, 2($a0) | διάβασε 1 byte από τη διεύθυνση $a0 + 2 |

Αυτός ο τρόπος είναι ιδανικός για arrays, stack frames και γενικά δομές δεδομένων που βρίσκονται σε διαδοχικές θέσεις μνήμης.

# Παράδειγμα array με lw / sw

.data

myArray: .space 12 newline: .asciiz "\n"

.text

.globl main

main:

li $s0, 4

li $s1, 10

li $s2, 12

li $t0, 0

sw $s0, myArray($t0)

addi $t0, $t0, 4

sw $s1, myArray($t0)

addi $t0, $t0, 4

sw $s2, myArray($t0)

lw $a0, myArray($zero) li $v0, 1

syscall

li $v0, 10 syscall

Ένας πίνακας από integers είναι διαδοχικές λέξεις μνήμης. Κάθε στοιχείο καταλαμβάνει 4 bytes. Άρα για να πάμε από το στοιχείο i στο i+1, αυξάνουμε τη διεύθυνση κατά 4.

Το πρώτο στοιχείο γράφεται στο offset 0, το δεύτερο στο offset 4 και το τρίτο στο offset 8.

.data

myArray: .word 100:3 newline: .asciiz "\n"

.text

.globl main

main:

li $t0, 0

while:

beq $t0, 12, exit

Παράδειγμα array με loop

lw $t6, myArray($t0) li $v0, 1

move $a0, $t6 syscall

li $v0, 4

la $a0, newline syscall

addi $t0, $t0, 4 j while

exit:

li $v0, 10 syscall

Ο έλεγχος beq $t0, 12, exit σημαίνει ότι σταματάμε όταν έχουμε περάσει από offsets 0, 4 και 8.

# Τύποι εντολών MIPS: R-Type, I-Type, J-Type

Οι βασικές εντολές της MIPS χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή των bits της εντολής. Αυτή η θεωρία βοηθά πολύ να συνδεθούν οι εντολές που γράφουμε με το πώς τις βλέπει η CPU.

## R-Type

Οι R-Type εντολές χρησιμοποιούνται κυρίως για πράξεις μεταξύ registers. Τυπικά παραδείγματα είναι οι add, sub, and, or, slt.

| Πεδίο | Μέγεθος |
| --- | --- |
| opcode | 6 bits |
| rs | 5 bits |
| rt | 5 bits |
| rd | 5 bits |
| shamt | 5 bits |
| funct | 6 bits |

Παράδειγμα: add $t0, $t1, $t2

Η CPU διαβάζει δύο source registers και γράφει το αποτέλεσμα σε destination register.

## I-Type

Οι I-Type εντολές περιλαμβάνουν immediate τιμή ή offset. Εδώ ανήκουν οι addi, lw, sw, beq, bne, slti.

| Πεδίο | Μέγεθος |
| --- | --- |
| opcode | 6 bits |
| rs | 5 bits |
| rt | 5 bits |
| immediate | 16 bits |

Εδώ ανήκουν και οι lw / sw επειδή η διεύθυνση υπολογίζεται με base register + 16-bit offset. Παράδειγμα: lw $t0, 8($sp)

## J-Type

Οι J-Type εντολές χρησιμοποιούνται για jumps. Κλασικά παραδείγματα: j και jal.

| Πεδίο | Μέγεθος |
| --- | --- |
| opcode | 6 bits |
| target address | 26 bits |

Παράδειγμα: j loop

# Πίνακας σύνοψης εντολών και τύπων

| Εντολή | Κατηγορία | Χρήση |
| --- | --- | --- |
| add | R-Type | πράξη μεταξύ registers |
| sub | R-Type | πράξη μεταξύ registers |
| and / or / slt | R-Type | logical / comparison |
| addi | I-Type | register + immediate |
| lw | I-Type | μνήμη -> register |
| sw | I-Type | register -> μνήμη |

| beq / bne | I-Type | branch με offset |
| --- | --- | --- |
| j / jal | J-Type | jump / function call |