Ενεργειακά Συστήματα

Να υπολογιστεί η ισχύς (σε kW) ανεμογεννήτριας (Α/Γ) οριζόντιου άξονα που έχει ακτίνα πτερωτής 12m και έχει τοποθετηθεί σε ύψος 25m από το έδαφος. Η ταχύτητα του ανέμου στο ύψος πυλώνα της Α/Γ είναι 7.5m/s και ο συντελεστής ισχύος είναι 0.35. Οι ηλεκτρομηχανικές απώλειες του συστήματος είναι 12%, ενώ η πυκνότητα του αέρα είναι ίση με 1.25kg/m3. Στην περίπτωση που τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Α/Γ παραμείνουν αμετάβλητα, να υπολογιστεί η ισχύς της Α/Γ αν αυτή τοποθετηθεί σε ύψος 40m από το έδαφος. Η τιμή του μήκους τραχύτητας της περιοχής να θεωρηθεί ίση με 0.40m.

Εκθετικός νόμος: V(z)V(z1)=zz1a,           Λογαριθμικός νόμος: V(z)V(z1)=lnz/z0lnz1/z0

P=12⋅ρ⋅A⋅V3⋅CP⋅nΗ⋅nM