I2C EXERCISE

H άσκηση αναφέρεται στην επικοινωνία μικροελεγκτών μέσω I2C bus.

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μία "γλώσσα - πρωτόκολλο" που να είναι κατανοητή από τους μικροελεγκτές, έτσι ώστε, μέσω μιας τοπολογίας master-slave, ο master να μπορεί να ελέγξει (Write) οποιονδήποτε επενεργητή είναι συνδεδεμένος σε ένα pin, ή να διαβάσει (Read) την τιμή από οποιοδήποτε αισθητήριο είναι συνδεδεμένο σε ένα pin στην πλευρά του slave. Οι υποστηριζόμενες εντολές θα πρέπει να είναι της μορφής [NODE_ID][W][D/A][NUM]_[0-255] ή [NODE_ID]R][D/A][NUM]. Για παράδειγμα, η εντολή "10WD13_1", θα πρέπει να "ενεργοποιεί" στον κόμβο με id 10 το pin 13 κάνοντάς το HIGH. Αντίστοιχα, η εντολή "06WD11_0", θα πρέπει να απενεργοποιεί στον κόμβο με id 06 το pin 11. Ομοίως, η "02WΑ16_100", θα πρέπει να ενεργοποιεί στον κόμβο με id 02 το  pin 16 με duty-cycle 100 (pwm). Η εντολή "11RD4" θα μας επιστρέφει την τιμή που διάβασε από το ψηφιακό pin 4 του κόμβου με id 11, ενώ η "11RΑ14" από το αναλογικό pin 14 του κόμβου με id 11.

Να υλοποιήσετε την άσκηση στο tinkercad. Ο master θα πρέπει να δέχεται τις εντολές που προωθει στους slaves από εμάς μέσα από το serial monitor του.