ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

Καθηγητής:

Γιώργος Παπαδουράκης, Ph.D.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  #3

3.1 Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Ζ κάθε μιας από τι παρακάτω ακολουθίες:

α)    x(n)=(-1)nu(n) 

β)    x(n)=(1/4)|n|  |n|<4,     0   αλλού
3.2  Για το παρακάτω σύστημα:

    0.6 y(n) – 0.4y(n-1) – 0.3y(n-2) = x(n) – 0.5x(n-2)
  α)  Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος.

  β)  Να βρεθεί η κρουστική απόκριση του συστήματος.

  γ)   Να βρεθεί η έξοδος στο σήμα   

                  x(n) =  u(n) –  u (n-5)
3.3  Για το παρακάτω γραμμικό, διακριτό, αιτιατό,  χρονικά αμετάβλητο κατά την 

μετατόπιση σύστημα με μηδέν και πόλους στα σημεία:

                 p1=0.25+j0.5,   p2=0.25-j0.5,   z1=0, z2=0

(15)  α)  Υπολογίστε την συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος και να σχεδιάσετε

               τα μηδέν και τους πόλους στο z επίπεδο.

(15)  β)   Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του συστήματος  h(n) 

               χρησιμοποιώντας  την μέθοδο σε άθροισμα μερικών κλασμάτων ή των

               υπολοίπων.
(5)   γ)    To σύστημα είναι σταθερό; 
3.4  Να βρεθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Z της συνάρτησης 

            [image: image1.jpg]



3.5   Να βρεθεί η κυκλική συνέλιξη των δύο ακολουθιών  (8 σημεία)

      h(n)=δ(n-2) – 0.5 δ(n-3) + 2 δ(n-4)

     χ(n)=0.5sin(0.2nπ)
