|  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Τσικαλάκης Αντώνιος |
| --- | --- |

# 3η Εργαστηριακή Άσκηση

Ημερομηνία Παράδοσης: Στο επόμενο εργαστήριο

1η Άσκηση (40%)

Να συμπληρώσετε την κατανάλωση φορτίου στο κατάλληλο πεδίο του προγράμματος HOMER σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα. Το 100% της ισχύος αντιστοιχεί στα 2 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας.

| Ώρα | Μέσο φορτίο (%) | Ώρα | Μέσο φορτίο (%) | Ώρα | Μέσο φορτίο (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 9 | 75 | 17 | 67 |
| 2 | 40 | 10 | 65 | 18 | 60 |
| 3 | 35 | 11 | 70 | 19 | 55 |
| 4 | 35 | 12 | 78 | 20 | 50 |
| 5 | 33 | 13 | 85 | 21 | 45 |
| 6 | 48 | 14 | 88 | 22 | 45 |
| 7 | 58 | 15 | 85 | 23 | 40 |
| 8 | 70 | 16 | 75 | 24 | 40 |

α) Καταγράψτε την αιχμή και την ενέργεια του σχετικού φορτίου

β) Παρουσιάστε την καμπύλη διάρκειας φορτίου για αυτόν τον καταναλωτή

γ) Ποιος είναι ο συντελεστής ελάχίστου/μέγιστό;

2Η Άσκηση (60%)

Στο αρχείο simmy_data.txt, περιλαμβάνονται χρονοσειρές σε kW με βήμα 15 λεπτών της ώρας από ξενοδοχειακές μονάδες. Ανάλογα με τον αριθμό μητρώου σας επιλέξτε την αντίστοιχη στήλη και υπολογίστε

Α) Την συνολική ενέργεια για τη χρονική αυτή περίοδο

Β) Το συντελεστή φορτίου και το λόγο ελάχιστου/ μέγιστο

Γ) Σχεδιάστε την καμπύλη διάρκειας φορτίου

Δ) Για τη χρονική διάρκεια μίας εβδομάδας (επιλέξτε εσείς το πλήθος των στοιχείων που αντιστοιχεί) συνδυάστε τα στοιχεία της στήλης που έχετε και της στήλης που αντιστοιχεί στον αριθμό μητρώου σας +1. Υπολογίστε για αυτήν την εβδομάδα:

- Την αιχμή του κοινού αυτού φορτίου. Τι παρατηρείτε σε σχέση με την αιχμή του κάθε ενός φορτίου από αυτά;

- Το συντελεστή ετεροχρονισμού του κάθε ενός από τα 2 αυτά φορτία