Εισαγωγή

Ερωτήσεις

- Ποιες είναι οι τέσσερις πηγές καθυστέρησης στα δίκτυα μεταγωγής πακέτων;

- Ποιά είναι τα 3 υψηλότερα στρώματα πρωτοκόλλων του διαδικτύου; Περιγράψτε εν συντομία τον ρόλο του καθενός.

Ασκήσεις

- Έστω ένα πακέτο μεγέθους 7.5 Mbits που πρέπει να μεταδοθεί πάνω από τρεις διαδοχικές συνδέσεις με ρυθμό μετάδoσης 1.5 Mbps.

- Πόσος χρόνος απαιτείται για την μεταφορά του πακέτου στο μοντέλο αποθήκευση και προώθηση και γιατί.

- Πόσος χρόνος απαιτείται για την μεταφορά του πακέτου εάν αυτό κατατμηθεί σε 5000 μικρότερα πακέτα και χρησιμοποιηθεί pipelining και γιατί.

- Υποθέτουμε ότι ο host Α θέλει να στείλει ένα αρχείο 1024ΜΒ στον host B. Η διαδρομή τον Α στον Β έχει τρεις συνδέσμους μήκους 2500χμ, με ρυθμό μετάδοσης 800 Kbps, 1 Mbps και 2 Mbps αντίστοιχα . Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει άλλη κυκλοφορία στο δίκτυο,

- με τι ρυθμό θα μεταφερθεί το αρχείο (Kbs);

- Αν σπάσει το αρχείο σε 1024 πακέτα πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την μεταφορά του; (ταχ. μετάδοσης bit μέσα στο καλώδιο 2.5 x 108 m/s)

Επίπεδο Εφαρμογής

Ερωτήσεις

- Περιγράψτε τα είδη των servers που υπάρχουν στο σύστημα του DNS. Ποιος ο ρόλος του κάθε ενός;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα αναδρομικό και ένα επαναληπτικό DNS query. Δώστε ένα παράδειγμα.

- Ένας browser θέλει να ανακτήσει ένα έγγραφο Web σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση URL . Αρχικά η διεύθυνση IP του διακομιστή HTTP δεν είναι γνωστή. Ποια πρωτόκολλα εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν και γιατί.

  - DNS και HTTP

  - TCP λόγω DNS; TCP λόγω HTTP

  - UDP λόγω DNS; TCP λόγω HTTP

  - Κανένα από τα παραπάνω

Επίπεδο Μεταφοράς

Ερωτήσεις

- Περιγράψτε λεπτομερώς το πρωτόκολλο Go-Back-N.

- Περιγράψτε λεπτομερώς το πρωτόκολλο Επιλεκτικής Επανάληψης (selective repeat).

- Ποιές είναι οι βασικές διαφορές των δύο πρωτοκόλλων;

- Περιγράψτε συνοπτικά τις βασικές διαφορές μεταξύ UDP και TCP. Σε ποιες περιπτώσεις προτιμάται το ένα από το άλλο και γιατί.

- Περιγράψτε τους μηχανισμούς του TCP για ανίχνευση απώλειας πακέτου. Ποια η αντίδραση του πρωτοκόλλου σε κάθε περίπτωση;

- Πως γίνεται η από-πολυπλεξία

- Τι σημαίνει και πώς υλοποιείται ο έλεγχος ροής στο TCP;

- Τι σημαίνει και πώς υλοποιείται ο έλεγχος συμφόρησης στο TCP;

- Περιγράψτε τους τρόπους με τους οποίους το TCP αντιλαμβάνεται την απώλεια ενός πακέτου.

- Περιγράψτε την συμπεριφορά του TCP σε συμβάντα απώλειας. Τι μέτρα λαμβάνει για την αποφυγή συμφόρησης;

- Ποια είναι η βασική χρήση του παραθύρου του TCP και πώς συσχετίζεται με την συμφόριση

- Περιγράψτε την  χειραψία στο πρωτόκολλο TCP.

- Περιγράψτε το κλείσιμο σύνδεσης στο TCP.

- Να αναλύσετε τι είναι ο ακολουθιακός αριθμός και τι ο αριθμός επιβεβαίωσης στο TCP. Να δώσετε παράδειγμα χρήσης. Τι είναι το συναθροιστικό ACK;

Ασκήσεις

- Τα UDP και TCP χρησιμοποιούν 1-συμπλήρωμα για το άθροισμα ελέγχου τους. Υποθέστε ότι έχετε τα παρακάτω byte: 01010101, 11100000, 01001100.

  - Ποιο είναι το 1-συμπλήρωμα του αθροίσματος αυτών των byte;

  - Πώς ο δέκτης ανιχνεύει σφάλματα με το 1-συμπλήρωμα;

  - Είναι πιθανόν ένα σφάλμα ενός bit να περάσει απαρατήρητο;

  - Ένα σφάλμα 2-bit; Αν ναι δώστε ένα παράδειγμα.

Επίπεδο Δικτύου

Ερωτήσεις

- Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο ιεραρχική δρομολόγηση; Δώστε παράδειγμα.

- Πώς γίνεται η κατάτμηση πακέτων στο ΙΡ; Δώστε παράδειγμα. Που λαμβάνει χώρα και για ποιο λόγο συμβαίνει;

- Συγκρίνετε τον αλγόριθμο του Dijkstra με τον αλγόριθμο Distance Vector. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές διακρίνετε; Ποια πρωτόκολλα δρομολόγησης τους εφαρμόζουν;

- Πού και πώς εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα RIP, OSPF, eBGP, iBGP στη δρομολόγηση εντός και μεταξύ αυτόνομων συστημάτων;

- Τι είναι η Poison reverse τεχνική στο RIP και γιατί την χρειαζόμαστε.

Ασκήσεις

- Υποθέστε ότι σε ένα δρομολογητή φτάνει ένα πακέτο με προορισμό 192.168.22.3/24.Σε κάθε ένα από τους παρακάτω πίνακες δρομολόγησης του δρομολογητή, πώς θα προωθηθεί το πακέτο και γιατί.

| A | B | Γ |
| --- | --- | --- |
| 192.168.215.0/24 192.168.115.0 /24 192.168.30.0/24 192.168.20.0/24; If1 If1 If2 If2. | 192.168.215.0/24 192.168.115.0 /24 192.168.30.0/24 192.168.20.0/22; If1 If1 If2 If2. | 192.168.215.0/24 192.168.115.0 /24 192.168.30.0/24 192.168.20.0/22 Default; If1 If1 If2 If2 If1. |

Αντιστοίχηση δεκαδικής ΙΡ σε bits:

| 192.168.22.3 192.168.215.0 192.168.115.0 192.168.30.0 192.168.20.0 | 11000000.10101000.00010110.00000011 11000000.10101000.11010111.00000000 11000000.10101000.01110011.00000000 11000000.10101000.00011110.00000000 11000000.10101000.00010100.00000000 |
| --- | --- |

- Θεωρήστε το τοπικό δίκτυο που φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. Αν αρχικά οι πίνακες δρομολόγησης στους δρομολογητές Α και Β είναι άδειοι, δείξτε βήμα-βήμα πώς, με την χρήση του πρωτοκόλλου RIP, θα γεμίσουν.

| Πίνακας Δρομολόγησης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dest | Out-If | Next-If | Steps |

- Θεωρείστε ένα δίκτυο δεδομενογράμματος που χρησιμοποιεί διευθύνσεις υπολογιστών 8-bit. Υποθέστε ότι ένας δρομολογητής χρησιμοποιεί ταίριασμα μεγαλύτερου προθέματος και έχει τον παρακάτω πίνακα προώθησης:

Πρόθεμα	  	           Διασύνδεση

1				0

11				1

111				2

αλλιώς				3

Για κάθε μία από τις τέσσερις διασυνδέσεις, δώστε μια σχετική περιοχή διευθύνσεων υπολογιστή προορισμού και το πλήθος των διευθύνσεων μέσα στην περιοχή.

- Υποθέστε 5 δρομολογητές συνδεδεμένους σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. Γράψτε την πληροφορία που θα περιέχει ο πίνακας δρομολόγησης του Β μετά από κάθε καινούργιια ενημέρωση RIP.