Εργασία 3

- Δίνονται οι παρακάτω IP διευθύνσεις σε δυαδική μορφή:

  - 10111110.00000001.00000011.10000000

  - 11001110.00000101.00000001.11000000

  - 11101110.00000001.00000011.10000000

Απαντήστε στα παρακάτω:

- Ποιες είναι αυτές οι διευθύνσεις σε δεκαδική μορφή;

- Σε ποια κλάση ανήκουν.

- Σε CIDR μορφή δίνονται οι παρακάτω IP διευθύνσεις:

  - 116.3.2.5/8

  - 173.56.2.8/18

  - 194.43.2.16/29

Για κάθε μια από αυτές απαντήστε στα παρακάτω:

- Σε ποια κλάση ανήκει.

- Πόσα bit είναι κάθε subnet mask.

- Ποια είναι η δεκαδική αναπαράσταση κάθε subnet mask.

- Πιο είναι το network και πιο το host μέρος κάθε IP διεύθυνσης.

- Δίνονται τα παρακάτω IP δίκτυα:

  - 191.4.3.0/16

  - 125.3.2.0/8

  - 199.5.1.0/24

Απαντήστε στα παρακάτω:

- Στο δίκτυο 1 τι subnet mask χρειάζομαι για να σπάσω το δίκτυο σε 4 υποδίκτυα; Πόσους υπολογιστές θα υποστηρίζει το κάθε υποδίκτυο;

- Στο δίκτυο 2 τι subnet mask χρειάζομαι για να σπάσω το δίκτυο σε 10 υποδίκτυα; Πόσους υπολογιστές θα υποστηρίζει το κάθε υποδίκτυο;

- Στο δίκτυο 3 τι subnet mask χρειάζομαι για να σπάσω το δίκτυο σε 8 υποδίκτυα; Πόσους υπολογιστές θα υποστηρίζει το κάθε υποδίκτυο;

Για κάθε απάντηση δώστε το netmask τόσο σε δεκαδική αναπαράσταση όσο και σε CIDR μορφή.

- Δίνεται το παρακάτω IP δίκτυο: 193.92.9.0/24. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο netmask σπάστε το δίκτυο αυτό σε 4 υποδίκτυα. Για κάθε υποδίκτυο αναγράψτε:

  - Το εύρος των έγκυρων IP διευθύνσεων.

  - Τη broadcast διεύθυνση

  - Τη διεύθυνση που ορίζει το συγκεκριμένο υποδίκτυο.

| Κλάση | Αρχικά bits | Bits δικτύου | Διευθύνσεις ανά δίκτυο | Συνολικές διευθύνσεις | Αρχική διεύθυνση | Τελική διεύθυνση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κλάση A | 0 | 8 | 16,777,216 (224) | 2,147,483,648 (231) | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 |
| Κλάση B | 10 | 16 | 65,536 (216) | 1,073,741,824 (230) | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 |
| Κλάση C | 110 | 24 | 256 (28) | 536,870,912 (229) | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 |
| Κλάση D (multicast) | 1110 | Δεν ορίζεται | not Δεν ορίζεται | 268,435,456 (228) | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 |
| Κλάση E (reserved) | 1111 | Δεν ορίζεται | Δεν ορίζεται | 268,435,456 (228) | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 |